UPUTSTVO ZA KORISNIKE

Kontroler navodnjavanja

Lokalno upravljanje navodnjavanjem u četiri zone

Radi direktno sa telefona, tableta ili računara - kućni Wi-Fi nije obavezan

| Stavka | Trenutna postavka kontrolera |
| --- | --- |
| Naziv direktne Wi-Fi mreže | Irrigation Controller |
| Lozinka direktne Wi-Fi mreže | Asdf!234 |
| Direktna veb-adresa | http://192.168.4.1/ |
| Zone | Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 |

Verzija uputstva 1.1  |  Softver kontrolera v0.6.0  |  31. avgust 2026.

# Sadržaj

- 1. Bezbednost i namena

- 2. Pregled kontrolera

- 3. Direktno povezivanje sa kontrolerom

- 4. Upoznavanje sa veb-portalom

- 5. Ručno upravljanje zonama

- 6. Podešavanje datuma i vremena

- 7. Programiranje nedeljnog rasporeda navodnjavanja

- 8. Tok automatskog navodnjavanja

- 9. Povezivanje sa opcionim kućnim Wi-Fi-jem

- 10. Sačuvane postavke i nestanak napajanja

- 11. Rešavanje problema

- 12. Brzi podsetnik

Kome je uputstvo namenjeno  Ovo uputstvo je namenjeno osobi koja koristi ugrađeni kontroler. Električnu instalaciju, mrežno ožičenje, radove na kućištu i programiranje firmvera mora da obavlja stručno lice.

## Kako koristiti ovo uputstvo

Za svakodnevni rad pročitajte odeljke 3 do 8. Odeljak 11 koristite kod problema sa povezivanjem ili vremenom. Brzi podsetnik na poslednjoj strani sadrži podatke koji su najčešće potrebni pored kontrolera.

# 1. Bezbednost i namena

Opasnost od električnog napona  Kontakti releja mogu biti povezani na opasan napon. Ne otvarajte kućište, ne dodirujte priključke, ne menjajte ožičenje i ne povezujte adapter za programiranje dok je instalacija pod naponom.

## Bezbedan rad

- Koristite veb-komande tek nakon što stručno lice ugradi i ispita kontroler i ventile.

- Kontroler držite na suvom, u zatvorenom i provetrenom kućištu, zaštićen od slučajnog dodira.

- Ne koristite veb-interfejs kao uređaj za isključenje u nuždi. Kada su potrebni radovi, koristite odgovarajući električni prekidač za izolaciju.

- Pre ručnog uključivanja zone proverite da navodnjavanje neće ugroziti ljude, opremu, otvorena radna mesta ili površine na kojima su nedavno korišćene hemikalije.

- Ako relej neočekivano ostane uključen, izaberite Zaustavi navodnjavanje, a zatim isključite odgovarajuću zonu. Ako ne povratite kontrolu, isključite napajanje.

## Namena

Kontroler upravlja sa najviše četiri zone navodnjavanja. Može se koristiti isključivo preko sopstvene Wi-Fi pristupne tačke ili povezati na opcionu kućnu mrežu od 2,4 GHz. Raspored se izvršava lokalno i, kada je sat ispravno podešen, ne zahteva Home Assistant niti stalnu internet vezu.

## Važna ograničenja rada

- Istovremeno automatski radi samo jedna zona.

- Tajmer svake zone prihvata od 0 do 1440 celih minuta.

- Vrednost 0 preskače tu zonu.

- Kontroler čeka 10 sekundi između aktivnih zona.

- Posle potpunog nestanka napajanja sat mora da se obnovi preko interneta ili podesi ručno pre nego što rasporedi mogu da se pokrenu.

# 2. Pregled kontrolera

Isti veb-portal može se otvoriti na dva načina. Oba prikazuju ista stanja zona, sat i sačuvani raspored.

| Način povezivanja | Kada se koristi | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Pristupna tačka kontrolera | Uvek dostupna; najbolja za podešavanje i lokalni oporavak | http://192.168.4.1/ |
| Kućna mreža | Praktično kada ste povezani na istu kućnu LAN mrežu | Adresa koju dodeljuje ruter |

## Osnovno ponašanje

- Direktna mreža se zove Irrigation Controller i ostaje dostupna i nakon podešavanja kućnog Wi-Fi-ja.

- Sama veb-stranica nema posebno korisničko ime ni lozinku. Pristup zavisi od Wi-Fi mreže i bezbednosti lokalne mreže.

- Kontroler može da radi bez kućnog Wi-Fi-ja. Internet se koristi samo za automatsko usklađivanje vremena.

- Rasporedi i podaci kućne Wi-Fi mreže čuvaju se u fleš-memoriji.

- Radi bezbednosti, svi releji se posle ponovnog pokretanja vraćaju u isključeno stanje.

Napomena o privatnosti  Portal koristi običan lokalni HTTP. Ne izlažite ga javnom internetu, ne prosleđujte njegov port kroz ruter i ne povezujte ga na nepouzdanu mrežu.

# 3. Direktno povezivanje sa kontrolerom

## Android telefon ili tablet

- Otvorite Podešavanja i izaberite Mreža i internet, Veze ili Wi-Fi. Tačan naziv zavisi od proizvođača telefona.

- Izaberite Wi-Fi mrežu Irrigation Controller.

- Unesite lozinku Asdf!234 i povežite se.

- Ako Android prijavi da mreža nema internet, izaberite Ostani povezan, Koristi ovu mrežu ili sličnu opciju.

- Isključite automatski prelazak na mobilne podatke ako telefon stalno napušta mrežu kontrolera.

- Otvorite pregledač i unesite tačno http://192.168.4.1/. Koristite http, a ne https.

## Računar ili drugi uređaj

- Otvorite Wi-Fi podešavanja uređaja i povežite se na Irrigation Controller koristeći lozinku Asdf!234.

- Zanemarite upozorenje Nema interneta. To je očekivano jer je mreža kontrolera lokalna.

- Otvorite http://192.168.4.1/ u pregledaču.

Očekivani mrežni podaci  Direktno povezan uređaj obično dobija adresu poput 192.168.4.100. Mrežni prolaz i adresa kontrolera su 192.168.4.1.

## Ako se stranica ne otvara

- Proverite da je uređaj i dalje povezan na Irrigation Controller, a ne na mobilne podatke ili drugu sačuvanu Wi-Fi mrežu.

- U traku za adresu unesite celu adresu http://192.168.4.1/.

- Privremeno isključite VPN, Privatni DNS, bezbednosne servise pregledača i automatsko prebacivanje Wi-Fi mreže.

- Sačekajte 20 sekundi nakon uključivanja kontrolera, pa ponovo učitajte stranicu.

- Ako se prikazuje stara stranica, pokušajte u privatnoj kartici ili obrišite keš pregledača.

# 4. Upoznavanje sa veb-portalom

Portal ima četiri glavna odeljka. Na vrhu stranice izaberite English ili Srpski; pregledač pamti poslednji izbor. Status se automatski osvežava, pa se prikazuju i izmene izvršene sa drugog povezanog telefona ili preko kućne mreže.

| Odeljak portala | Namena |
| --- | --- |
| Zone | Prikazuje stanje svakog releja i omogućava ručno uključivanje i isključivanje. |
| Datum i vreme | Prikazuje sat kontrolera i njegov izvor; omogućava ručno podešavanje datuma i vremena. |
| Raspored navodnjavanja | Čuva posebno vreme početka i četiri trajanja zona za svaki dan u nedelji. |
| Kućni Wi-Fi (opciono) | Traži mrežu od 2,4 GHz, povezuje se ili zaboravlja sačuvanu mrežu. |

## Statusne poruke

- UKLJUČENO ili ISKLJUČENO: trenutno stanje releja navedene zone.

- Internet (SNTP): sat je usklađen preko kućnog Wi-Fi-ja.

- Ručno: trenutni datum i vreme uneti su preko portala.

- Sistemski sat: kontroler ima ispravno sistemsko vreme iz prethodnog usklađivanja.

- Nije podešeno ili Nedostupno: rasporedi se ne mogu pokrenuti dok vreme ne postane ispravno.

- Zona n radi: automatsko navodnjavanje je aktivno; prikazuju se preostale sekunde.

- Čekanje između zona: aktivna je prelazna pauza od 10 sekundi.

Dva otvorena portala  Direktna adresa i adresa kućne mreže upravljaju istim uređajem. Raspored sačuvan preko jedne adrese koristi se na obe. Nemojte istovremeno menjati isti dan sa dva telefona.

# 5. Ručno upravljanje zonama

## Uključivanje ili isključivanje zone

- Otvorite portal i pronađite odeljak Zone.

- Pritisnite dugme ispod željene zone. ISKLJUČENO prelazi u UKLJUČENO kada se relej aktivira, a UKLJUČENO u ISKLJUČENO kada se deaktivira.

- Proverite protok vode u predviđenoj oblasti. Ako radi pogrešna oblast, isključite zonu i obratite se instalateru radi ispravnog označavanja.

- Kada završite, pritisnite isto dugme zone tako da prikazuje ISKLJUČENO.

Ručna komanda prekida aktivni raspored  Pritiskom na bilo koje ručno dugme zone tokom automatske sekvence najpre se zaustavlja cela sekvenca, a zatim se primenjuje traženo ručno stanje zone.

## Zaustavljanje automatskog navodnjavanja

U odeljku Raspored navodnjavanja pritisnite Zaustavi navodnjavanje. Aktivni relej se isključuje, preostale zone se otkazuju, a status se vraća u mirovanje. Time se ne isključuje sačuvani dnevni raspored, već samo trenutni ciklus.

## Ručni rad i rasporedi

- Ručno uključena zona ostaje uključena dok je ručno ne isključite, dok se kontroler ne pokrene ponovo ili dok zakazana sekvenca ne počne tako što najpre isključi sve zone.

- Ručni rad ne menja sačuvane vrednosti tajmera.

- Pre nego što napustite kontroler, proverite da svaka ručno korišćena zona prikazuje ISKLJUČENO.

# 6. Podešavanje datuma i vremena

Nedeljni raspored zahteva ispravan sat. Pre oslanjanja na automatsko navodnjavanje proverite stavku Trenutno u odeljku Datum i vreme.

## Automatsko vreme sa interneta

Kada je kontroler povezan na kućni Wi-Fi sa pristupom internetu, usklađuje vreme preko SNTP-a. Izvor se prikazuje kao Internet (SNTP). Ovo je preporučeni način jer automatski obnavlja sat nakon nestanka napajanja.

## Ručno podešavanje vremena

- Povežite se direktno sa kontrolerom i otvorite portal.

- U odeljku Datum i vreme izaberite Ručno podešavanje trenutnog datuma i vremena.

- Izaberite tačan lokalni datum i vreme na telefonu ili računaru.

- Pritisnite Podesi vreme.

- Proverite da Trenutno prikazuje očekivani datum i vreme, a Izvor vrednost Ručno.

Posle nestanka napajanja  Kontroler nema sat realnog vremena sa rezervnom baterijom. Postavke rasporeda ostaju sačuvane, ali se datum i vreme gube nakon potpunog prekida napajanja. Pre nastavka zakazanog navodnjavanja sat mora da se obnovi preko interneta ili podesi ručno.

## Provera vremena

- Podešena vremenska zona je Europe/Belgrade, uključujući promene letnjeg računanja vremena kada je dostupan internet.

- Posle ručnog podešavanja uporedite sat portala sa satom telefona.

- Ako se raspored ne pokrene, prvo proverite dan u nedelji, trenutno vreme i izvor vremena.

# 7. Programiranje nedeljnog rasporeda navodnjavanja

Svaki dan u nedelji ima sopstveno uključivanje, vreme početka i četiri tajmera zona. Promena ponedeljka ne menja utorak. Vrednosti tajmera unose se u celim minutima.

## Programiranje jednog dana

- Otvorite Raspored navodnjavanja i proširite željeni dan, na primer Ponedeljak.

- Izaberite Omogući: Ponedeljak ako raspored treba da radi tog dana. Poništite izbor da isključite dan bez brisanja njegovih vrednosti.

- Podesite Vreme početka navodnjavanja za taj dan.

- Unesite Tajmer navodnjavanja - Zona 1 do Tajmer navodnjavanja - Zona 4 u minutima. Za svaku zonu koju treba preskočiti unesite 0.

- Ponovite za ostale dane. Svaki dan može imati drugačije vrednosti.

- Pritisnite Sačuvaj raspored. Pre napuštanja stranice sačekajte poruku Dnevni rasporedi su sačuvani.

Čuvanje je obavezno  Vrednosti prikazane u obrascu nisu sačuvane dok ne pritisnete Sačuvaj raspored. Sačuvajte nakon izmene bilo kog dana.

## Primer programa za ponedeljak

| Postavka | Primer vrednosti | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| Omogući ponedeljak | Uključeno | Raspored za ponedeljak može da se pokrene |
| Vreme početka | 06:30 | Sekvenca počinje u 06:30 |
| Zona 1 | 12 minuta | Radi prva |
| Zona 2 | 0 minuta | Preskače se |
| Zona 3 | 8 minuta | Radi posle Zone 1 i pauze od 10 sekundi |
| Zona 4 | 5 minuta | Radi posle Zone 3 i pauze od 10 sekundi |

## Dobra praksa pri podešavanju rasporeda

- Izbegavajte preklapanje vremena navodnjavanja. Istovremeno može da radi samo jedna sekvenca.

- Koristite 0 da zona ostane dostupna za ručno upravljanje, ali da ne bude uključena u automatsku sekvencu.

- Posle većih sezonskih promena proverite svaki dan pre čuvanja.

- Nove postavke ispitajte dok neko može da posmatra ventile i oblasti navodnjavanja.

# 8. Tok automatskog navodnjavanja

U programiranom minutu početka kontroler proverava omogućeni raspored za trenutni dan. Ako je najmanje jedan tajmer veći od nule i sat je ispravan, kontroler beleži ciklus za taj datum i pokreće lokalnu sekvencu.

## Redosled sekvence

| Faza | Radnja kontrolera |
| --- | --- |
| Početak | Isključuje sve zone, pa pronalazi prvi tajmer koji nije nula. |
| Zona 1 | Radi tokom sačuvanog trajanja Zone 1 ili se preskače kada je vrednost 0. |
| Prelaz | Isključuje zonu i čeka 10 sekundi ako postoji naredna aktivna zona. |
| Zone 2-4 | Ponavlja se brojčanim redosledom, uz preskakanje svake zone sa 0 minuta. |
| Završetak | Isključuje sve zone i vraća se u mirovanje. |

## Dok sekvenca radi

- Portal prikazuje aktivnu zonu i preostale sekunde.

- Tokom pauze prikazuje se da kontroler čeka između zona.

- Pritisnite Zaustavi navodnjavanje da otkažete sve preostale faze.

- Pritiskom na ručnu komandu zone zakazana sekvenca se takođe otkazuje pre primene traženog ručnog stanja.

## Zaštita od ponavljanja istog dana

Zakazani program se uobičajeno izvršava samo jednom za isti kalendarski datum, čak i ako se stranica ponovo učita ili uređaj nakratko ponovo poveže na Wi-Fi. Zaustavljeni ciklus se tog dana neće automatski ponovo pokrenuti. Za dodatno navodnjavanje koristite ručno upravljanje ili podesite raspored za buduće vreme i datum.

Nezavisnost od interneta  Sekvenca i pauze izvršavaju se u potpunosti na kontroleru. Gubitak interneta ili veze sa Home Assistant-om tokom navodnjavanja ne zaustavlja sekvencu. Nestanak napajanja kontrolera je zaustavlja, a svi releji se posle ponovnog pokretanja vraćaju u isključeno stanje.

# 9. Povezivanje sa opcionim kućnim Wi-Fi-jem

Kućni Wi-Fi je opcioni. Omogućava automatsko vreme sa interneta i otvaranje portala sa drugih uređaja na istoj lokalnoj mreži. Direktna pristupna tačka Irrigation Controller ostaje dostupna.

## Povezivanje na kućnu mrežu

- Otvorite portal preko http://192.168.4.1/ i idite na Kućni Wi-Fi (opciono).

- Pritisnite Skeniraj. Direktna veza može nakratko zastati dok ESP32 traži mreže.

- Izaberite željenu mrežu sa padajućeg spiska Mreža.

- Unesite lozinku kućnog Wi-Fi-ja i pritisnite Poveži.

- Sačekajte da status prikaže povezanu mrežu i staničnu IP adresu. Podaci se čuvaju tek posle uspešnog povezivanja.

## Pristup preko kućne mreže

Ruter dodeljuje kontroleru lokalnu adresu, na primer 192.168.2.245. Tu adresu otvarajte samo sa uređaja povezanog na istu kućnu mrežu. Adresa može da se promeni ako nije rezervisana u ruteru.

## Zaboravljanje sačuvane kućne mreže

- Povežite se na direktnu mrežu Irrigation Controller i otvorite http://192.168.4.1/.

- U odeljku Kućni Wi-Fi (opciono) pritisnite Zaboravi kućni Wi-Fi.

- Potvrdite upozorenje. Sačuvani naziv mreže i lozinka trajno se brišu, a veza sa kućnom mrežom se prekida.

- Nastavite preko direktne pristupne tačke ili skenirajte i povežite se na drugu kućnu mrežu.

Ako zaboravljate mrežu sa stranice kućne mreže  Stranica pregledača će izgubiti vezu čim se kontroler isključi sa kućne mreže. Ponovo povežite telefon na Irrigation Controller i nastavite na http://192.168.4.1/.

## Wi-Fi kompatibilnost

- Koristite Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. ESP32 se ne povezuje na mreže koje rade samo na 5 GHz.

- Direktna pristupna tačka i kućna veza dele isti radio-kanal. Skeniranje može nakratko prekinuti direktnu stranicu.

- Ako je automatsko obnavljanje vremena važno, postavite kontroler u pouzdan domet kućne pristupne tačke.

# 10. Sačuvane postavke i nestanak napajanja

| Stavka | Sačuvano posle nestanka napajanja? | Šta uraditi posle ponovnog pokretanja |
| --- | --- | --- |
| Nedeljni rasporedi | Da | Nije potrebna radnja ako izmene nisu potrebne. |
| Podaci kućne Wi-Fi mreže | Da | Kontroler se automatski ponovo povezuje kada je mreža dostupna. |
| Ručno stanje releja | Ne | Svi releji se pokreću isključeni. |
| Trenutni datum i vreme | Ne | Sačekajte usklađivanje preko interneta ili ručno podesite sat. |
| Direktna pristupna tačka | Da / podešeno | Povežite se ponovo na Irrigation Controller kao i obično. |

## Preporučena provera posle pokretanja

- Proverite da sva četiri dugmeta zona prikazuju ISKLJUČENO.

- Proverite trenutni datum i vreme.

- Ako vreme nije ispravno, sačekajte usklađivanje preko kućnog Wi-Fi-ja ili ga podesite ručno.

- Proverite da je današnji raspored omogućen i da sadrži željene vrednosti.

- Ako je praktično, nakratko ručno ispitajte svaku zonu i ponovo je isključite.

Sačuvane vrednosti koriste fleš-memoriju  Uobičajene izmene rasporeda i Wi-Fi postavke ostaju sačuvane. Nemojte radi ispitivanja čuvati vrednosti svakih nekoliko sekundi; fleš-memorija ima ograničen broj upisa.

# 11. Rešavanje problema

| Simptom | Provere i korektivne radnje |
| --- | --- |
| Wi-Fi mreža Irrigation Controller nije pronađena | Sačekajte 20 sekundi posle uključivanja. Priđite bliže. Proverite napajanje kontrolera. Isključite pa uključite Wi-Fi na telefonu. |
| Povezano, ali se stranica ne otvara | Koristite http://192.168.4.1/. Isključite VPN, Privatni DNS i prelazak na mobilne podatke. Proverite da je mrežni prolaz 192.168.4.1. |
| Telefon prikazuje Nema interneta | Očekivano na direktnoj mreži. Izaberite Ostani povezan ili Koristi ovu mrežu. |
| Dugme zone prikazuje Učitavanje... | Ponovo učitajte stranicu i pokušajte u privatnoj kartici. Adresa /api/relays služi samo instalateru za dijagnostiku. Ako komanda radi, ali se tekst ne osvežava, obrišite keš pregledača. |
| Skeniranje ne prikazuje mreže | Ponovite skeniranje kada se direktna stranica stabilizuje. Proverite da željena mreža emituje na 2,4 GHz i da je u dometu. |
| Kućni Wi-Fi se ne povezuje | Ponovo unesite lozinku, izaberite SSID od 2,4 GHz, priđite bliže i proverite da ruter nije blokirao uređaj. |
| Vreme se ne prikazuje | Proverite internet na kućnom Wi-Fi-ju. Sačekajte usklađivanje ili ručno izaberite Podesi vreme. |
| Raspored se nije pokrenuo | Proverite ispravan datum i vreme, tačan dan, omogućavanje dana, sačuvano vreme početka, tajmere veće od nule i potvrdu čuvanja rasporeda. |
| Radi pogrešna zona | Isključite je i obratite se instalateru da proveri oznake ventila i releja. Ne menjajte oznake bez odobrenja. |
| Portal nakratko zastaje | Očekivano tokom Wi-Fi skeniranja ili promene kanala. Sačekajte i ponovo učitajte; direktna pristupna tačka se automatski obnavlja. |
| Stranica kućne mreže nestaje posle komande Zaboravi | Očekivano. Ponovo se povežite na Irrigation Controller i otvorite 192.168.4.1. |

## Kada isključiti napajanje i pozvati instalatera

- Zona ne može da se isključi preko portala.

- Kontroler se stalno ponovo pokreće, neuobičajeno se zagreva, ima neobičan miris ili vidljivo oštećenje.

- Oblasti navodnjavanja ne odgovaraju prikazanim brojevima zona.

- U kućištu ili blizu električnih priključaka ima vlage.

- Direktna Wi-Fi mreža se ne pojavljuje iako je napajanje kontrolera potvrđeno.

# 12. Brzi podsetnik

| Zadatak | Radnja |
| --- | --- |
| Direktno povezivanje | Wi-Fi: Irrigation Controller ¦ Lozinka: Asdf!234 |
| Otvaranje portala | http://192.168.4.1/ |
| Uključivanje/isključivanje zone | Pritisnite dugme zone i proverite da prelazi između UKLJUČENO i ISKLJUČENO. |
| Zaustavljanje zakazanog navodnjavanja | Pritisnite Zaustavi navodnjavanje. |
| Podešavanje sata bez interneta | Datum i vreme > izaberite vrednost > Podesi vreme. |
| Izmena dana u nedelji | Proširite dan > omogućite/isključite > vreme početka > minuti zona > Sačuvaj raspored. |
| Preskakanje zone | Podesite njen tajmer na 0 minuta. |
| Promena kućnog Wi-Fi-ja | Zaboravi kućni Wi-Fi, zatim Skeniraj, izaberite novu mrežu, unesite lozinku i pritisnite Poveži. |

## Automatska sekvenca

ZONA 1   >   10 s   >   ZONA 2   >   10 s   >   ZONA 3   >   10 s   >   ZONA 4

Zona sa 0 minuta se preskače. Posle poslednje aktivne zone nema nepotrebne pauze.

Pre oslanjanja na automatsko navodnjavanje  Proverite ispravan sat, omogućen današnji raspored, željeno vreme početka, tajmere veće od nule i uspešnu poruku o čuvanju rasporeda.

## Upišite adresu kućne mreže

Adresa kontrolera na kućnoj mreži:  ________________________________________

## Podaci za podršku

Kontakt instalatera / podrške:  ____________________________________________

Datum ugradnje:  ____________________________________________

Oblast Zone 1:  ____________________________________________

Oblast Zone 2:  ____________________________________________

Oblast Zone 3:  ____________________________________________

Oblast Zone 4:  ____________________________________________